ПРОЕКТ

# Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района

Курской области

на 2025 – 2034 годы

# Раздел 1.

# Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 30.03.2024г. Пр-616. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области от декабря 2021 года, разработанный |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025- 2034 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 191,45 млн. рублей, в т.ч.: 2025 год - 5,98 млн. рублей; 2026 год - 10,95 млн. рублей; 2027 год - 13,9 млн. рублей; 2028 год - 18,0 млн. рублей; 2029 год - 12,0 млн. рублей; 2030 год - 14,6 млн. рублей; 2031 год - 10,8 млн. рублей; 2032 год - 27,3 млн. рублей; 2033 год - 40,77 млн. рублей; 2034 год - 37,15 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области расположено в центральной части Пристенского муниципального района Курской области и является его административным центром. Общая площадь территории муниципального образования составляет 6,1 кв. км.

Муниципальное образование ««городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области находится на пересечении двух железнодорожных магистралей Курск – Белгород и Ржава - Обоянь. Поселок Пристень находится на расстоянии 78 км (по железной дороге) и 106 км (по автомобильным дорогам) от областного центра г. Курск.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 года составила 4 788 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «посёлок Пристень» является недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «посёлок Пристень» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Пристенском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «посёлок Пристень» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Посёлок Пристень», являются:

- предприятия торговли - ПО “Рассвет”, ИП Уколов Д.А., ООО «Софья», ИП Малыхин А.В., ИП Шклярук Е. В. и другие индивидуальные предприниматели;

- предприятия строительства ИП Солгалов Ю.В. ООО «УниверсалСтройСервис»; ИП Солгалов А. Ю.

- предприятия коммунального хозяйства ООО «УниверсалСтройСервис», АО «Курские электрические сети», Пристенский участок РЭС, Пристенский участок АО «Газпром»;

- предприятия железнодрожного транспорта обслуживающие станцию «Ржава»;

-  предприятия различных видов деятельности - хлебоприёмное предприятие «Ржавкое ХПП», ЗАО “Агрохимическая компания “Курск”, ООО “Универсалстройсервис”.

Социальную инфраструктуру МО «поселок Пристень» представляют собой две средние общеобразовательные школы, три учреждения дополнительного образования детей – детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, два детских сада,  районная больница, районный Дом культуры, две библиотеки, краеведческий музей и спортивный комплекс «Русич» с бассейном.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 51 магазин, 3 кафе, 11 предприятий бытового обслуживания (салоны красоты, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви), 7 аптечных пунктов, 2 организации, занимающиеся ритуальными услугами, 45 организаций административно - делового обслуживания.

На территории поселка находится пожарная часть, отделение почтовой связи, имеются операторы сотовой связи.

Банковская система представлена отделениями АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк».

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Пристень» согласно статистическим данным на 01.01.2024 года составляет 142,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2024 году на 1-го человека составляла 29,6 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Пристень» на      13,8 % представлен многоквартирными домами, 21,5 % домами блокированной застройки и на 64,7 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 457 квартир (32 дома) общей площадью 19,5 тыс. кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 1400 жилых дома общей площадью 90,1 тыс. кв. м. Количество домов блокированной застройки составляет 200 единиц, общей площадью 30,2 тыс. м2

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 1,0 %, сетевым газоснабжением – 98,0 %, центральным водоснабжением – 97,0 %, централизованной канализацией – 14,2 %.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО ««городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд | Индивидуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1632 | 232 | 1400 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 797 | 457 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 4788 | 1824 | 2964 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 142950 | 50102 | 92850 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 141450 | 50102 | 91348 |
|  |  | % | 98 | 100 | 98 |
| 5.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 140750 | 49200 | 91550 |
|  |  | % | 98 | 98 | 98 |
| 5.3 | - водопровод | кв. м | 126450 | 50100 | 76350 |
|  |  | % | 88,5 | 100 | 82,2 |
| 5.4 | - канализация | кв. м | 126450 | 50100 | 76350 |
|  |  | % | 88,5 | 100 | 82,2 |
| 6 | Обеспеченность приборами учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 6.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 140750 | 49200 | 91550 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | - водопровод | кв. м | 106820 | 42420 | 64400 |
|  |  | % | 84 | 85 | 84 |
| 6.4 | - электроэнергия | кв. м | 142950 | 50102 | 92850 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 7.1 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,22 | 0,22 | - |
| 7.2 | - газ | куб.м/чел. | - | 589 | 700 |
| 7.3 | - холодная вода | куб.м/чел. | - | 72 | 44 |
| 7.4 | - электроэнергия | кВтч/чел. | - | 600 | 600 |
| 8 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал | 842,6 | 842,6 | - |
| 8.2 | - газ | тыс. куб.м | 2870,0 | 530,0 | 2340,0 |
| 8.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 242,2 | 64,8 | 177,4 |
| 8.4 | - электроэнергия | тыс. кВтч | 3047,4 | 540,0 | 2507,4 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной и коммерческой сферы МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 57 | 70 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 20000 | 68000 |
| 3 | Численность персонала | чел. | 1600 | 1300 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 40 | - |
| 4.2 | - газ | ед. | 17 | 60 |
| 4.3 | - водопровод | ед. | 57 | 70 |
| 4.4 | - канализация | ед. | 57 | 20 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 8 | - |
| 5.2 | - газ |  | 17 | 60 |
| 5.3 | - водопровод | ед. | 57 | 70 |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 57 | 70 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 2530 | - |
| 6.2 | - газ |  | 51,0 | 148,4 |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | 40,0 | 5,0 |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 1600 | 3700 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | 100 | 100 |
| 7.2 | - газ |  | 100 | 100 |
| 7.3 | - холодная вода | % | 100 | 100 |
| 7.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование ««городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 24 единицы, общей мощностью 6430 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 21,3 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 52,0 км. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 5,1 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 2,6  МВт. Загрузка трансформаторных подстанций в 2023 году составила 40%.

По состоянию на конец 2023 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,5 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2025 год   - 0,51 кВт/чел;

2026 – 2027 годы   - 0,52 кВт/чел;

2028 – 2029 годы   - 0, 53 кВт/чел;

2030 – 2031 годы   - 0.55кВт/чел;

2032 – 2033 годы   - 0,57 кВт/чел.

2034 год   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Пристень» в 2035 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2023 годом увеличится примерно в 1,2 раза и составит ~ 3,0 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в городе достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Пристенский РЭС) и АО «Курские электрические сети», являющиеся собственниками объектов электроснабжения. Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 50 %. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

2.4. Теплоснабжение

## Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области осуществляется централизованно от 2-х  газовых котельных, в которых установлено 8 котлоагрегатов общей мощностью 2,064 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  3,2 км. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области отсутствует.

Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 0,8 тыс. кв. м. Многоквартирные, индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области осуществлялось в основном  на  1990-2000 годы.  В связи с переводом котельных на газ в период 2002-2010 годов была осуществлена модернизация топочного оборудования. Реконструкция насосного оборудования и 1,8 км тепловых сетей. В 2021 году была произведена модернизация газовой котельной «Котельная детского сада». На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более  60 %. На плановый период планируется осуществить ремонт тепловых сетей, проложенных по ул. Ленина, ул. Советская и ул. Парковая.

Тариф на теплоснабжение (с НДС) для населения на 2025  год  установлен в размере 3095,58 (с НДС) рублей за 1 Гкал., такой же тариф и для других организаций независимо от форм собственности.

Характеристика системы централизованного теплоснабжения

### муниципального образования «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

Таблица 3

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов (ед.) | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Протяженность тепловых сетей (км) | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  | Реализацион. тариф на тепло (руб./Гкал) (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Население | Прочие потребители |
| ## 1 | ## 3 |  |  | ## 4 | ## 5 | ## 9 |  |  |  |  | ## 10 | ## 11 | ## 12 | 13 | 14 |  |  |
| ## 1 | Котельная ул. Парковая (модернизация в 2021) | ## 2001 | ## 4 | ## 1,72 | ## 0,1 | ## +1,9 | ## 3,3 | ## 18075 | ## 783 | ## 17292 | 3000 | ## 27 | 2200 | ## 120 | ## 2080 |  |  |
| 2 | Котельная ул. Почтовая | 2008 | 4 | ## 0,3 | 0,1 | +1,5 | 0,3 | 2234 | - | 2234 | 400 | ## 25 | 300 | - | 300 |  |  |
|  | ## Итого по МО |  | ## 2 | ## 2,02 | 0,2 | +5,8 | 3,8 | 20309 | 783 | 19526 | 3582 | 26 | 2500 | 120 | 2380 | ## 3095,58 | ## 3095,58 |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород". Подача газа потребителям муниципального образования от ГРС Солнцево.

На 01.01.2024 в общей сложности сетевым газом обеспечено 98%  населения и организаций муниципального образования. Протяженность газопроводов высокого и среднего давления составляет более 50 км, газопроводов низкого давления – 47 км.

Газификация муниципального образования осуществляется с 1999 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Уровень износа объектов газоснабжения не превышает 20 %.

Газовые сети на территории муниципального образования  находятся в муниципальной собственности муниципального образования «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области и обслуживаются ОАО «Курскгаз».

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 01.01.2024 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 1,844 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 12,562 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 40,838 |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 1600 |
|  |  | % | 98 |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Пристень» включает в себя 5 артезианских скважин, 3 водонапорных башни, 38,5 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет 1296 куб. м в сутки.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Расчетное суточное потребление воды в 2023 году составило 660 куб. м. Ежегодно потребителям отпускается более 150 тыс. куб. м. хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области обеспечивает в полной мере потребности населения, социальной и  производственной сферы в воде.

### Уровень обеспеченности водой и характеристика технического состояния действующей

### системы водоснабжения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области Пристенского района на 01.01.2024г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы |  |  | Водоразборные колонки |  |  | Шахтные колодцы |  | Обеспеченность водой населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во(ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Уровень износа (%) | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | п. Пристень | 5 | 50,4 | 1963-2013 | 50 | 3 | 1963-2013 | 40 | 38,5 | 1963-2018 | 80 | 77 | 1963-93 | 90 | 14 | 90 | 4788 | 98 |

Система водоснабжения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа водопроводных сетей составляет около 90-100%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды. В связи с высоким износом водопроводных сетей уровень потерь воды составляет 40%.

### Себестоимость, реализационная стоимость и годовые объемы

### забора и реализации воды МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

### Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сутки | 1296 |
| 2 | Максимальное суточное потребление воды | куб.м/сутки | 660 |
| 3 | Резерв по мощности водозаборов | куб.м/сутки | 636 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 150,4 |
| 5 | Потери воды при передаче ее потребителю | т. куб.м | 10,0 |
|  |  | % | 6,65 |
| 6 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м | 3,0 |
|  |  | % | 0,5 |
| 7 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб.м | 140,4 125,6 14,13 0,63 |
| 8 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 61,08 |
| 9 | Тариф на реализацию воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 61,08 61,08 61,08 |

2.7 Водоотведение

Централизованная система водоотведения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области включает в себя поселковые очистные сооружения (поля фильтрации) производительностью 2800 куб. м в сутки, канализационную насосную станцию общей производительностью 500 куб. м в сутки, 0,15 км напорных коллекторов и 2,8  км самотечной сети канализации.

Канализационные сети поселка Пристень выполнена из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м.

Годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 50 тыс. куб.м. Максимальный суточный объем отвода сточных вод – 200 куб.м в сутки

Централизованной канализацией оборудованы улица Ленина, улицы Парковая, Советская и Октябрьская. К централизованной канализации подключены многоквартирный жилищный фонд, центральная районная больница, районная администрация, школа, детские сады, спорткомплекс и ряд других объектов социальной и коммерческой сферы.

Отвод стоков от организаций социальной сферы, расположенных в восточной части поселка, производится без очистки непосредственно в близлежащую балку.

Все объекты водоотведения введены в эксплуатацию в 1965 году, вследствие чего их износ составляет 100%. Канализационная насосная станция была капитально отремонтированы в 2021 году.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 100 |
| 2 | Канализационная насосная станция | ед. | 1 | 15 |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 0,15 | 90 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 2,8 | 90 |

Объем и стоимость услуги системы водоотведения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области по состоянию на 01.01.2024г.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население - прочие потребители | куб.м/сутки | 118,0 98,0 20,0 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб. м | 31,5 12,65 13,62 0,23 |
| 3 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 34,92 |
| 4 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - прочие потребители | руб./куб.м | 34,92 34,92 |

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Общий объем накопления твердых отходов в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области составляет около 12,75 тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 10,0 тыс. м3 /год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 2,0 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 1,2 тыс. куб. м.

Отходы вывозятся региональным оператором ООО «Экопол» по заключенным договорам с населением и организациями.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Пристень» входит выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Необходимого количества технических средств для проведения полного комплекса работ по уборке территории поселка в Администрации поселка Пристень не имеется.

На территории поселка Пристень расположены 50 контейнерных площадок для сбора ТКО.

Характеристика технического состояния сооружений по сбору ТКО поселка Пристень по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнерные площадки | ед. | 50 | 2017-2022 | 40 |
| 2 | Экскаватор на базе колесного тр-ра | ед. | 1 | 2000 | 100 |
| 3 | Мусорные контейнеры от 0,5 до 1 куб.м | ед. | 119 | 2011-2023 | 20 |
| 4 | Мусорные контейнеры для раздельного сбора ТКО | Ед. | 115 | 2022 | 20 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в период 2025 -2034 годов

По прогнозу Администрации поселка Пристень Пристенского района Курской области численность населения поселка  к концу 2034 года сократится  на 60 человек и составит 4728 жителей (табл. 10).

### В период с 2025 по 2034 годы в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 8000 кв. метров жилья (табл. 11). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов, а также 2 многоквартирных домов.

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2035 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Пристень» жильем увеличится и составит 30,8 кв. м на 1 человека (табл. 16).

Естественная убыль жилфонда за период 2025-2034 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2025 – 2034 годов в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области приведено в таблице 13.

Прогноз роста численности населения в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в 2025-2034 годах (чел.)

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | п. Пристень | 4788 | 4780 | 4775 | 4770 | 4765 | 4760 | 4755 | 4745 | 4735 | 4728 |  |
|  | Итого | 4788 | 4780 | 4775 | 4770 | 4765 | 4760 | 4755 | 4745 | 4735 | 4728 |  |

Прогноз строительства жилья в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025 – 2034 годах (кв.м)

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Пристень | домов | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Застройка многоквартирных жилых домов | домов | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 4000 |  | 2300 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | домов | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 8000 | 400 | 400 | 400 | 2100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого в 2025 – 2034 годах жилья  в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

Таблица 12

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных и многоквартирных жилых домов в п. Пристень | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 |
|  | Итого по МО | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «поселок Пристень» в 2025 – 2034 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ###### Строительство центра досуга молодежи (ул. Парковая) |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3 | ###### Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4 | ###### Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | ###### Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2025 – 2035 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

Таблица 14

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение и ГВС |  |  | Газоснабжение |  |  | водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | ###### Строительство центра досуга молодежи (ул. Парковая) | - | - | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - - |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | 0,5 | 1/2х250 | 0,2 | 0,2 | 1/0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - - |
| 3 | ###### Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | - | - | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - - |
| 4 | ###### Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | 0,5 | 1/2х250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - - |
| 4 | ###### Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | 0,5 | 1/2х250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 1/500 | 0,5 - |
|  | ###### Итого | 1.5 | 3/1500 | 0.6 | 0.6 | 5/1.3 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 0,25 | 2 | - | - | 0.5 | 0,6 | 1/500 | 0.5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области   на 2025-2034 годы

Таблица  15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2024 | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2024 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2026(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2028 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2030 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2032 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2035 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Пристень | 142950 | 200 | 3100 | 145850 | 1000 | 2500 | 147350 | 1500 | 800 | 146650 | 1200 | 800 | 146250 | 1400 | 1200 | 146050 |
|  | Итого по МО | 142950 | 200 | 3100 | 145850 | 1000 | 2500 | 147350 | 1500 | 800 | 146650 | 1200 | 800 | 146250 | 1400 | 1200 | 146050 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области  на 2025-2034 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Пристень | 145850 | 4780 | 30,4 | 147350 | 4770 | 30,8 | 146650 | 4760 | 30,6 | 146250 | 4745 | 30,6 | 146050 | 4728 | 30,8 |
|  | Итого по МО | 145850 | 4780 | 30,4 | 147350 | 4770 | 30,8 | 146650 | 4760 | 30,6 | 146250 | 4745 | 30,6 | 146050 | 4728 | 30,8 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в период 2025 -2034 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Пристень (40 домов общей площадью 4000 кв. м. и двух многоквартирных домов общей площадью 4000 кв.м.) построить 2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 2,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых в период 2025-2034 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 1,5 км, 0,4 кВ – 9,2 км, ввести в действие 3 закрытых подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 3620 кВА (табл.14).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    10 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» и АО «Курские электрические сети», предусматривается его инвестиционной программой.

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2034 года составит 20050 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2035 году   ~ 6000 кВт.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в 2025-2034 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Пристень | 4780 | 0,45 | 2160 | 4770 | 0,5 | 2395 | 4760 | 0,55 | 2632 | 4745 | 0,57 | 2725 | 4728 | 0,6 | 2847 |
|  | Итого по МО | 4780 | 0,45 | 2160 | 4770 | 0,5 | 2395 | 4760 | 0,55 | 2632 | 4745 | 0,57 | 2725 | 4728 | 0,6 | 2847 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в период 2025 -2034 годов

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.18) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления (централизованное горячее водоснабжение не предусматривается) жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление с учетом потерь в сетях принят – 0,00009 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном образовании в 2034 году составит  2,72 Гкал/час (табл.19), что говорит о достаточности (2,064 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей. Присоединение к централизованному теплоснабжению запланированного Программой строительства новых объектов не планируется.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением  вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Обеспечение теплом вводимого в период 2025-2034 годов индивидуального и многоквартирного жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении автономного газового теплового источника.

- Для теплоснабжения вводимых в период 2025-2034 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 3 блочно-модульных и встроенных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 1,3 Мвт.

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция 0,8 км сетей теплоснабжения, капитальный ремонт существующих тепловых камер.

4.  В целях надежного обеспечения электроснабжения источников тепла предусматривается приобретение и установка резервных источников питания (газового электрогенератора) на основных газовых котельных.

Прогноз мероприятий по  Реконструкция (замена) тепловых сетей                                           Таблица 18

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  | Длина (2 тр.) (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2024 г. (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 2 | Котельная ул. Парковая |  | ## 2,9 | 1984-01 | 80 | ## 0,8 | - | 0,2 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ул. Почтовая |  | 0,3 | 2003 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 3,2 | - | 60 | 0,8 | - | 0,2 | - | - | - | 0,6 | - |  |  |  |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на период 2025-2034 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, подключения к сетевому газу вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Пристень (застройка жилых домов для многодетных семей) планируется построить 7 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для газоснабжения вводимых в период 2025-2034 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,1 км газопровода среднего  давления, 1,4 км газопровода низкого давления и 2  ГРШ (табл.14).

- В целях подключения к сетевому газоснабжению 80 домов существующего  индивидуального жилищного фонда в поселке Пристень планируется построить 1,5 км газопровода низкого давления. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в 2025-2034 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | п. Пристень | Индивидуальные жилые дома | дом | 80 | 5 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 |
|  | Всего по МО |  |  | 80 | 5 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области в 2025-2034 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | п. Пристень | Газопровод низкого давления | км | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|  | Всего по МО |  |  | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Пристень | 4438 | 700 | 3106,6 | 4525 | 700 | 3167,5 | 4530 | 700 | 3171,0 | 4540 | 700 | 3178,0 | 4545 | 700 | 3181,5 |
|  | Итого по МО | 4438 | 700 | 3106,6 | 4525 | 700 | 3167,5 | 4530 | 700 | 3171,0 | 4540 | 700 | 3178,0 | 4545 | 700 | 3181,5 |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на период 2025-2034 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого в поселке Пристень индивидуального жилья (40 домов общей площадью 4000 кв. м) и 2 многоквартирных домов (обща площадь жилья 4000 кв. м.) построить 5,0 км водопроводных сетей (табл. 12).

- Для водоснабжения вводимых в период 2025-2034 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,5 км водопровода (табл.14).

- Для улучшения водоснабжения поселка Пристень планируется выполнить капитальный ремонт 18 км. водопроводных сетей (таблица 22).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы

Таблица 22

Капитальный ремонт водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Пристень | 18 | 1963-1993 | 90 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | Итого по МО | 27,6 |  | 90 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Пристень» на 2025-2034 годы

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | п. Пристень | 4788 | 44 | 211200 | 4775 | 44 | 210760 | 4760 | 44 | 210320 | 4745 | 44 | 209440 | 4728 | 44 | 208780 |
|  | Всего по МО | 4788 | 44 | 211200 | 4775 | 44 | 210760 | 4760 | 44 | 210320 | 4745 | 44 | 209440 | 4728 | 44 | 208780 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на период 2025-2034 годов

В период 2025-2034 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Пристень.

- Для водоотведения вводимых в период 2025-2034 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,6 км самотечной канализации, одну КНС и  0,5 напорной канализации (табл.14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию очистных  сооружений (поля фильтрации);

- реконструкцию 2,8 км самотечной канализации (табл.24).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы

Таблица 24

А) Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации (полей фильтрации)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения |  | Пр. сп--ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2024 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Пристень | ООО «УниверсалСтрой Сервис» | 10 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | х | - |

Б) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации |  | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2024 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | ООО «УниверсалСтрой Сервис» | 2800 | 150-300 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1800 | - |
|  | Итого |  | 2800 |  |  |  | - |  | - | - | - | 1000 | - | - | 1800 | - |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Пристень на 2025-2034 годы

Таблица 25

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 | 625 | 44 | 27500 |
| 2 | Прочие потребители | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 | 1375 | 10 | 13750 |
|  | Всего по поселку | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 | 2000 | - | 41250 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области                                     на период 2025-2034 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТКО.

На территории поселка Пристень Пристенского района Курской области вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор ООО «Экопол» путем заключения договоров с населением и организациями. ТКО собираются и вывозятся региональным оператором на полигон в Октябрьский район Курской области.

Планируется переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов.

В период 2025-2034 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 1 единицы специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых коммунальных отходов в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы

Таблица 26

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТКО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТКО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТКО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТКО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 4788 | 1,1 | 5266,8 | 7454,5 | 12721,3 |
| 2 | 2026 | 4780 | 1,1 | 5258,0 | 7500,0 | 12758,0 |
| 3 | 2027 | 4775 | 1,1 | 5252,5 | 7565,5 | 12818,0 |
| 4 | 2028 | 4770 | 1,1 | 5247,0 | 7581,0 | 12828,0 |
| 5 | 2029 | 4765 | 1,1 | 5241,5 | 7626,5 | 12868,0 |
| 6 | 2030 | 4760 | 1,1 | 5236,0 | 7662,0 | 12898,0 |
| 7 | 2031 | 4755 | 1,1 | 5230,5 | 7683,0 | 12913,5 |
| 8 | 2032 | 4745 | 1,1 | 5219,5 | 7704,0 | 12923,5 |
| 9 | 2033 | 4735 | 1,1 | 5208,5 | 7725,0 | 12933,5 |
| 10 | 2034 | 4728 | 1,1 | 5200,8 | 7780,5 | 12981,3 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов

в МО «городское поселение посёлок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области на 2025-2034 годы

Таблица 27

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 4788 | 2,2 | 10533,6 | 2800 | 13333,6 |
| 2 | 2026 | 4780 | 2,4 | 11472,0 | 2950 | 14422,0 |
| 3 | 2027 | 4775 | 2,6 | 12415,0 | 3100 | 15515,0 |
| 4 | 2028 | 4770 | 2,8 | 13356,0 | 3200 | 16556,0 |
| 5 | 2029 | 4765 | 2,8 | 13342,0 | 3500 | 16842,0 |
| 6 | 2030 | 4760 | 2,8 | 13328,0 | 3700 | 17028,0 |
| 7 | 2031 | 4755 | 2,8 | 13314,0 | 4000 | 17314,0 |
| 8 | 2032 | 4745 | 2,8 | 13286,0 | 4500 | 17786,0 |
| 9 | 2033 | 4735 | 2,8 | 13258,0 | 5000 | 18258,0 |
| 10 | 2034 | 4728 | 3,0 | 14184,0 | 5500 | 19684,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения

санитарной очистки  муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского муниципального района Курской области

Таблица 28

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторные тележки | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 |
| 6 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 29

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 4,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Количество построенных теплосетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированных теплосетей | км | 0,8 | - | 0,2 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| 5 | Количество построенных тепловых источников | ед | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 7 | Количество построенных ГРШ | ед. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | Количество построенного водопровода | км. | 5,5 | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 2,0 | - | 3,0 | - | - |
| 9 | Количество реконструированного водопровода | км. | 18,0 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 10 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 1,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 11 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,8 |
| 12 | Количество построенных КНС | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 99 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | - водоснабжения |  |  | 98 | 98 | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | - водоотведения |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 8000 | 400 | 2300 | 400 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 8000 | 400 | 2300 | 400 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | - водоснабжения |  | 8000 | 400 | 2300 | 400 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 191,45 | 5,98 | 10,95 | 13,9 | 18 | 12 | 14,6 | 10,8 | 27,3 | 40,77 | 37,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, |  |  | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 30 |
|  | - теплоснабжения, |  |  | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - водоснабжения, |  |  | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 |
|  | - водоотведения. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 18 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии, |  |  | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
|  | - электроэнергии, |  |  | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | - воды. |  |  | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 25 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности АО «Курские электрические сети» и ОАО МРСК-Центра»  предусматривается их инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Планируется строительство блочно-модульных автоматизированных газовых котельных и реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на возможный (окончательный) перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установке непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Кроме того, данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья, многоквартирных домов и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию и капитальный ремонт сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений (полей фильтрации), а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Сбор и вывоз  ТКО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО,  будет также осуществляться региональным оператором с вывозом на полигон утилизации, переработки ТКО в Октябрьский район Курской области. Планируется внедрить раздельный сбор ТКО.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенного пункта.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области в 2025 – 2034 годы                                 (в ценах 2024 года)                                                                       (таблица 30)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Пристень | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 4,0 км Уличное освещение-4,0 км | 2,0 2,0 Итого-4,0 | 2025-2034 | Обеспечение электроэнергией 40 домов (8000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 1,0 0,55 Итого 1,55 | 2033 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 - 0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 1,5 2,5 1,2 1,1 Итого-6,3 | 2032 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Внебюджетные средства |
| 4 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 1,1 0,55 Итого 1,65 | 2034 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 1,5 2,5 1,1 0,5 Итого-5,6 | 2033 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 6 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 1,5 2,5 1,1 0,5 Итого-5,6 | 2034 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 7 | Реконструкция уличного освещения п. Пристень | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 10 км | 5,0 | 2025-2034 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 29,7 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 1,5 1,25 1,15 Итого-3,9 | 2033 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 4,0 1,25 1,15 Итого-6,4 | 2032 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 3 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 1,5 1,25 1,15 Итого-3,9 | 2034 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 5,0 1,25 1,15 Итого-7,4 | 2033 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 5 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт Тепловые сети – 0,05 км Сети ГВС-0,05 км | 1,5 1,25 1,15 Итого-3,9 | 2034 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей | Теплоснабжение | Всего – 0,8 км | 2026 -1,5 2030 - 3,0 Итого – 4,5 | 2026 2030 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия, средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 30,0 |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 7 км; | 5,0 | 2025-2034 | Обеспечение сетевым газом 80 домов (8000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,5 | 2033 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,05 км; ГРШ – 1ед. | 1,0 0,55 0,8 Итого-2,35 | 2032 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,5 | 2034 |  | Средства застройщика |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления для подключения к сетевому газу существующих объектов жилфонда и социальной сферы | Газоснабжение | 40 индивидуальных домов и 2 МКД по 50 метров к каждому | 5 | 2025-2034 | Обеспечение сетевым газом населения | Средства инвестора (населения) |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км; Газопровод низкого давления – 0,05 км; ГРП – 1 ед. | 1,5 0,55 0,8 Итого-2,35 | 2033 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 7 | Строительство гостиницы на 30 мест с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,55 | 2034 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
|  | Итого |  |  | 16,25 |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов на выборочных территориях в п. Пристень | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 5 км | 14,0 | 2025-2034 | Обеспечение водой 82 домов (8000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика и средства бюджета |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод - 0,05 км | 0,15 | 2033 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,6 | 2032 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 4 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,05 км | 0,15 | 2034 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,1 км | 0,3 | 2033 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,1 км | 0,3 | 2034 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Реконструкция объектов водоснабжения | Водоснабжение | Водопровод – 18 км | 54 | 2025-2034 | Улучшение надежности и качества водоснабжения, снижение расхода электроэнергии | Средства бюджета, средства инвестиционной программы предприятия – гарантирующего поставщика водоснабжения поселка Пристень Пристенского района Курской области |
|  | Итого |  |  | 69,5 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км | 0,25 | 2033 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета, средства инвестора |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км | 0,75 | 2032 |  |  |
| 3 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км; | 0,25 | 2034 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1 км; | 0,35 | 2034 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 0,5 км | 0,6 4,0 1,5 Итого-6,1 | 2034 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | Самотечная канализация – 2,8 км | 7,8 | 2030-2033 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия, средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 15,5 |  |  |  |

5. Сбор и утилизация ТКО

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор коммунальных отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Доработка схемы санитарной очистки, сбора ТКО | 0,3 | 2025-2034 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору коммунальных отходов | Средства бюджета |
| 2 | Сбор коммунальных отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -190 ед. | 1,2 | 2025-2034 | Повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Инвестиционная программа и средства бюджета |
| 3 | Сбор коммунальных отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м 6 ед. | 0,3 | 2026-2034 | Повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Средства бюджета |
| 4 | Сбор коммунальных отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТКО – 3 ед. | 15,0 | 2028-2034 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Средства бюджета |
| 5 | Сбор и очистка поселка от коммунальных отходов и передача региональному оператору | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Приобретение инвентаря и заработная плата дворников | 12,0 | 2025-2034 | Улучшение санитарного состояния территории поселка | Средства бюджета |
| 6 | Сбор коммунальных отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору коммунальных отходов | Строительство контейнерных площадок | 1,7 | 2030-2033 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 30,5 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области в 2025 – 2034 годы ( в ценах 2024 года)

Таблица 31

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия |  | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии | 1 | 26 | 492 | 28 | 1 | 100 | 7,500 | 1,7 Гкал | 5,9 | 6 | Средства бюджета |
| 2 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 50 | 60 | 4200 | 150 | 60 | 1,5 | 0,5 | 4000 куб.м | 208,0 | 1,0 | Средства населения и инвестора |
|  | Итого | 51 | 86 | 4692 | 178 | 61 | 101,5 | 8,0 | х | 1503,3 | 5,4 |  |

## Прогноз ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования

## «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области

## в 2025 – 2034 годы (в ценах 2024 года)

## Таблица 32

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | т.кв.м | 19,8 | 19,8 | 22,1 | 22,1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | Средства населения, фонда капитального ремонта МКД и бюджета |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения | т.кв.м | 19,8 | 19,8 | 22,1 | 22,1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  |
| 3 | Мероприятия по ресурсосбережению - всего | т.р | 5710 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |  |
| 3.1 | - утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов | т.р | 1140 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
| 3.2 | - капремонт внутридомового оборудования и сетей | т.р | 11280 | 5000 | 570 | 620 | 580 | 610 | 570 | 780 | 840 | 790 | 920 |  |
| 4 | - ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.) | т.р | 720 | 42 | 45 | 40 | 32 | 39 | 42 | 45 | 48 | 49 | 53 |  |
| 5 | Срок окупаемости проекта | лет | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области в 2025 – 2034 годы

## (в ценах 2024 года)

## Таблица 33

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена светильников на энергоэффективные | 2025- 2034 | 200,0 | 78,0 | 3 | Бюджет |
| 2 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2025- 2034 | 50 | 120 | 2 | Бюджет |
|  | Итого |  | 250 | 198 | 3 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2025 - 2034 годы составляет 191,45 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 34,35.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2025 - 2034 годы (млн.р.)

Таблица 34

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 29,7 | 8,2 | 4,0 | 1,0 | 16,5 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 30,0 | 3,9 | - | 4,5 | 21,6 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 16,25 | 2,35 | 2,5 | 8 | 3,4 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 69,5 | 50,6 | 1,0 | 4 | 13,9 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 15,5 | 7,5 | - | 1,15 | 6,85 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору ТКО | 30,5 | 29,5 | - | 1,0 | - |
| 10 | Всего по Программе | 191,45 | 102,05 | 7,5 | 19,65 | 62,25 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2025 - 2034 годы (млн.р.)

Таблица 35

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 29,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,2 | 8,05 | 8,15 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 30,0 | - | 1,5 | - | - | - | 3,0 | - | 6,4 | 11,3 | 7,8 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 16,25 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,05 | 3,55 | 4,75 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 69,5 | 2,9 | 6,1 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 8,1 | 5,95 | 7,95 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 15,5 | - | - | - | - | - | 2,8 |  | 0,75 | 5,25 | 6,35 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору ТКО | 30,5 | 1,48 | 1,75 | 1,8 | 8,9 | 2,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 6,67 | 1,8 |
| 10 | Всего по Программе | 191,45 | 5,98 | 10,95 | 13,9 | 18,0 | 12,0 | 14,6 | 10,8 | 27,3 | 40,77 | 37,15 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 36

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 4,72 | 5,43 | 6,24 | 7,18 | 8,25 | 9,49 | 10,92 | 12,56 | 14,44 | 16,61 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 3095 | 3466,4 | 3882,3 | 4348,3 | 4870,0 | 5454,4 | 6108,9 | 6842,0 | 7663,1 | 8582,7 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 7,11 | 8,17 | 9,39 | 10,8 | 12,42 | 14,28 | 16,42 | 18,88 | 21,71 | 24,97 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 53,88 | 61,96 | 71,25 | 81,94 | 94,23 | 108,37 | 124,63 | 143,32 | 164,82 | 189,54 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | водоотведение | Тариф | куб.м | 33,33 | 38,32 | 44,08 | 50,69 | 58,29 | 67,04 | 77,09 | 88,65 | 101,96 | 117,25 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | сбор и вывоз ТКО | Тариф | куб.м | 644,02 | 740,62 | 851,72 | 979,47 | 1126,4 | 1295,36 | 1489,66 | 1638,63 | 1802,49 | 1982,74 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 37

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 13,11 | 15,08 | 17,33 | 19,94 | 22,92 | 26,36 | 30,33 | 34,89 | 40,11 | 46,14 |
|  |  | 1 человек | 236 | 271,5 | 312 | 359 | 412,5 | 474,50 | 546,00 | 628 | 722 | 830,54 |
| 2 | ## Отопление | 1 кв. м жилой площади | 58,80 | 65,87 | 73,76 | 82,62 | 92,53 | 103,63 | 116,1 | 129,3 | 145,6 | 163,07 |
|  |  | 1 человек | 1058,4 | 1185, 66 | 1327,68 | 1487,16 | 1665,54 | 1865,34 | 2089,8 | 2327,4 | 2620,8 | 2935,26 |
| 3 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 5,08 | 5,83 | 6,70 | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 11,72 | 13,48 | 15,50 | 17,83 |
|  |  | 1 человек | 91,36 | 104,98 | 120,66 | 138,78 | 159,6 | 183,5 | 211,0 | 242,61 | 278,97 | 320,86 |
| 5 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 35,68 | 41,03 | 47,18 | 54,26 | 62,40 | 71,77 | 82,53 | 94,91 | 109,15 | 125,52 |
|  |  | 1 человек | 642,25 | 738,56 | 849,3 | 976,72 | 1123,22 | 1291,77 | 1485,59 | 1708,37 | 1964,65 | 2259,31 |
| 6 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 24,18 | 27,80 | 31,98 | 36,78 | 42,29 | 48,64 | 55,93 | 64,32 | 73,98 | 85,07 |
|  |  | 1 человек | 435,29 | 500,46 | 575,68 | 662,01 | 761,27 | 875,54 | 1006,8 | 1157,77 | 1331,60 | 1531,29 |
| 7 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 3,28 | 3,77 | 4,34 | 4,99 | 5,74 | 6,60 | 7,59 | 8,35 | 9,18 | 10,10 |
|  |  | 1 человек | 59,06 | 67,91 | 78,10 | 89,82 | 103,29 | 118,78 | 136,60 | 150,26 | 165,29 | 181,82 |
|  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 140,12 | 159,38 | 181,29 | 206,3 | 234,74 | 267,19 | 304,20 | 345,25 | 393,52 | 447,73 |
|  |  | 1 человек | 2522,16 | 2869,07 | 3263,42 | 3713,49 | 4225,42 | 4809,43 | 5475,79 | 6214,41 | 7083,31 | 8059,08 |

Раздел 7.                    Управление Программой

Администрация муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 июля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2025 – 2034 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | млн.р | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Застройщик, ОАО МРСК-Центра |
| 1.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2 | ### Электроснабжение Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,55 | - | Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 2.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - |  |
| 3 | ### Электроснабжение Дома-интерната для престарелых и ветеранов (ул. Фестивальная) | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | Инвестор- Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |  |
| 3.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |  |
| 4. | Электроснабжение торгово-развлекательного комплекса | млн.р | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | - | Застройщик, ОАО МРСК-Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - |  |
| 4.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - |  |
| 4.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - |  |
| 5 | ### Электроснабжение комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | Застройщик, ОАО МРСК-Центра |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - |  |
| 5.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 6 | ### Электроснабжение гостиницы на 30 мест. Совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 5,6 | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | - | - | Инвестор-застройщик |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |  |
| 6.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - |  |
| 6.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 11 | ### Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация МО, ОАО МРСК-Центра |
| 11.1 | ### Реконструкция линий уличного освещения и установка энергоэффективных светильников | км | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ### Итого |  | 29,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,2 | 8,05 | 8,15 |  |

2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | Застройщик |
| 1.1 | Встроенная газовая котельная -0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - |  |
| 1.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - |  |
| 2 | Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | млн.р | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | - |  |
| 2.1 | Строительство БМГК - 0,5 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - |  |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - |  |
| 2.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - | - |  |
| 3 | ### Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест | млн.р | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | Застройщик |
| 3.1 | Встроенная газовая котельная -0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |  |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |  |
| 3.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  |
| 4 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - |  |
| 4.1 | Строительство БМГК-0,5 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - |  |
| 4.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - |  |
| 4.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - |  |
| 5 | ### Гостиница на 30 мест в, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 |  |
| 5.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 Мвт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 1,5 |  |
| 5.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 |  |
| 5.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 |  |
| 6 | ### Реконструкция тепловых сетей | млн.р | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 6.1 | ### Реконструкция тепловых сетей | км | 1,0 | - | 0,2 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | - | 1,5 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 30,0 | - | 1,5 | - | - | - | 3,0 | - | 6,4 | 11,3 | 7,8 |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2 | ### Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 2.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 3 | ### Торгово-развлекательный комплекс | млн.р | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - | 2,35 | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  |
| 3.2 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - |  |
| 3.3 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |  |
| 4 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 4.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 5 | ### Подключение существующих объектов жилфонда и социальной сферы (40 ИЖД по 50 м 2 МКД) | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 2,1 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 6 | ### Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,35 | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 6.1 | ###### Строительство газопровода высокого (среднего) давления | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |  |
| 8.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - |  |
| 8.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - |  |
| 9 | ### Гостиница на 30 мест с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |  |
| 9.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |  |
|  | ### Итого |  | 13,25 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,05 | 3,55 | 1,75 |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 2.2 | ### Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |  |
| 2.3 | Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - |  |
| 2.4 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 |  |
| 2.5 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |  |
| 2.6 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 31,6 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,7 |  |
| 3.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км | 18 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |  |
|  |  | млн.р | 54 | 1,5 | 4,7 | 9,1 | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 4,7 | 6,1 |  |
|  | ### Итого |  | 69,5 | 2,9 | 6,1 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 8,1 | 5,95 | 7,95 |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | Застройщик |
| 1.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |  |
| 2 | ### Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - |  |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - |  |
| 3.1 | Строительство самотечной канализации | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - |  |
| 4 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |  |
| 4.1 | Строительство самотечной канализации | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |  |
| 5 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 6,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 | Застройщик |
| 5.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |  |
| 5.2 | Строительство КНС | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |  |
| 5.3 | Строительство напорной канализации | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |  |
| 6 | ### Реконструкция действующих объектов водоотведения: | млн.р | 7,8 | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | 5,0 | - | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 6.1 | ### - самотечная канализация | км | 2,8 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,8 | - |  |
|  |  | млн.р | 7,8 | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | 5,0 | - |  |
|  | ### Итого |  | 15,5 | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 0,75 | 5,6 | 6,35 |  |

6.Сбор и утилизация ТКО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТКО | млн.р. | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |  | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 190 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 |  |
|  |  | млн.р. | 1,18 | 0,12 | 0,1 | 0,18 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м | ед. | 6 |  | 2 |  |  | 3 | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р. | 0,36 |  | 0,12 |  |  | 0,18 | - | - | - | - | 0,06 |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору ТКО | ед. | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.р | 12,97 |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  | 4,97 |  |  |
| 5 | Приобретение инвентаря и заработная плата дворников | млн.р | 13,73 | 1,2 | 1,36 | 1,45 | 1,64 | 1,43 | 1,2 | 1,44 | 1,51 | 1,2 | 1,3 |  |
| 6 | Строительство контейнерных площадок | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  | млн.р | 1,96 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,32 | 0,32 |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 30,5 | 1,48 | 1,75 | 1,8 | 8,9 | 2,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 6,67 | 1,8 |  |